8.  基础按所用材料及受力特点可分为   刚性基础   和 非刚性基础  。

1、下面属于柔性基础的是…………………………………………（A   ）

A.    钢筋混凝土基础           B.    毛石基础

C.    素混凝土基础            D.    砖基础

42 从室外设计地面至基础底面        的垂直距离称为基础埋深。

15、基础埋深的最小深度为……………………………（ B  ）

A. 0.3m      B. 0.5m       C. 0.6m      D. 0.8m

9.当地下水位很高,基础不能埋在地下水位以上时,应将基础底面埋置在( )以下,从而减少和避免地下水的浮力和应响等。

A. 最高水位200mm

B. 最低水位200mm

C. 最低水位500mm

D. 最高与最低水位之间

答案：B

7、什么是基础的埋深？其影响因素有哪些？

就是从室外设计地面至基础地面的垂直距离

影响因素：建筑物上部荷载的大小、地基土质的好坏、地下水位的高低、土的冰冻的深度、新旧建筑物的相邻交接关系等

8、什么是刚性基础、柔性基础？

由刚性材料制作的基础称为刚性基础

在混凝土基础的底部配以钢筋，利用钢筋来承受拉应力，使基础底部能够承受较大的弯矩，这时，基础宽度不受刚性角的限制，故称钢筋混凝土基础为非刚性基础或柔性基础

4、刚性基础的受力特点是（    ）

A、抗拉强度大、抗压强度小           B、抗拉、抗压强度均大

C、抗剪切强度大                     D、抗压强度大、抗拉强度小

5. 下列有关基础的埋置深度，何者是正确的？

- 除岩石地基外，基础埋深不宜小于1m。

- 当上层地基的承载力大于下层土时，宜利用上层土作持力层。

- 在抗震设防区，除岩石地基外，天然地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/10。

- 桩箱或桩筏基础的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15

6.下列对深基础和浅基础的说法，何者是正确的？

- 当基础埋深大于或等于4m叫深基础

- 当基础埋深大于或等于基础宽度的5倍时，叫深基础

- 确定基础埋深时，应优先考虑浅基础

- 基础埋深小于4m或基础埋深小于基础宽度的4倍时，叫浅基础

16、当地下室的常年和最高水位都在地下室地面标高以下时，只需做防潮处理，在墙面外侧设防潮层

17、按传力情况的不同，基础可分为柔性基础、刚性基础两种类型。

18、当地基土有冻胀现象时，基础应埋置在冰冻线以下约200mm的地方。

19、 地基分为人工地基和天然地基两大类。

20、室外设计地面至基础底面的垂直距离称为基础的埋置深度。

10、柔性基础与刚性基础受力的主要区别是（  C）

A、柔性基础比刚性基础能承受更大的荷载

B、柔性基础只能承受压力，刚性基础既能承受拉力，又能承受压力

C、柔性基础既能承受压力，又能承受拉力，刚性基础只能承受压力。

D、刚性基础比柔性基础能承受更大的垃力

26、一刚性基础，墙宽240㎜，基础高600㎜，刚性角控制在1：1.5，则该基础宽度为（D   ）。

A．1800㎜          B．800㎜      C．800㎜        D．1040㎜

27、砖基础采用等高大放脚的做法，一般为每2皮砖挑出 ( D )的砌筑方法。

A. 一皮砖   B. 3/4砖   C. 1/2砖   D. 1/4砖

28、地基中需要进行计算的土层称为(  B )。

A. 基础   B. 持力层   C. 下卧层   D. 人工地基

29、混凝土基础刚性角正切值(宽高比)的控制范围为( C  )。

A. ≤1:1.5      B. ≥1:1.5  C. ≤1:1   D. ≥1:1

30、地基（  B ）。

A、是建筑物的组成构件           B、不是建筑物的组成构件
C、是墙的连续部分               D、是基础的混凝土垫层
31、一～六层建筑贴邻一已有三层建筑建造，基础底相差1.5m，则两基础水平距离最小应为（  A   ）。

A．1.5m      B．1.8m        C．3.0m        D．5.0m

32、地基土质均匀时，基础应尽量浅埋，但最小埋深应不小于（B  ）

A   300mm    B   500mm    C  800mm    D   1000mm

4、刚性基础——由砖石、毛石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础，受刚性角的限制。

柔性基础——不受刚性角限制的基础，一般是指用钢筋混凝土浇筑的基础。